Основные технические данные и характеристики крана.

Основная характеристика крана с основной (втянутой) стрелой 11 м.

- Максимальная грузоподъемность	 = 40 т.

- Максимальный грузовой момент = 1370 (140) кН.м (тс.м)

- Максимальная высота подъема крюка = 10,6 м.

- Максимальная глубина опускания

  - при кратности полиспаста 10 = 10 м.

  - при кратности полиспаста 6 = 23 м.

- Вылет

  - минимальный = 3,5 м.

  - максимальный = 9,0 м.

Грузовые характеристики

Кран на опорах. Круговая работа 6,28 рад (3600)

| Вылет, м. | Длина стрелы, м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 15 | 20 | 27 |
|  | Грузоподъемность, т. |  |  |  |
| 3.5 | 40.0 | 28.0 | - | - |
| 4.5 | 32.0 | 25.0 | - | - |
| 6.0 | 22.0 | 20.0 | 18.0 | 9.0 |
| 8.0 | 13.0 | 12.0 | 11.5 | 8.1 |
| 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 7.3 |
| 10.0 | - | 8.1 | 7.6 | 6.4 |
| 12.0 | - | 5.5 | 5.3 | 4.6 |
| 14.0 | - | - | 3.7 | 3.1 |
| 18.0 | - | - | 1.8 | 1.5 |

Кран без опор. Работа стрелой «назад» в секторе +/- 1.57 рад (900)

| Вылет, м. | Длина стрелы, м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 15 | 20 |
|  | Грузоподъемность, т. |  |  |
| 3.2 | 10.0 | - | - |
| 3.5 | 8.0 | 8.0 | - |
| 4.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 8.0 | 2.1 | 2.1 | 11.5 |
| 9.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 10.0 | - | 0.8 | 0.8 |